关于隧道断面数据处理，在外业中有那些规定

目前的隧道断面测量（也称净空测量）通常是利用免棱镜的数据采集设备，有间隔地测量断面轮廓上的一系列点，然后将这些点用线连接起来以代表实测断面，最后将实测断面与设计断面相比较，得出各项统计结果。

MAIN 001软件也是采用这种思路，因此在外业中有以下几点需要注意：
1． 要使用免棱镜测距全站仪，仪器架在导线点上时能采集断面点的三维坐标，并可存储和向电脑传输

2.因为MAIN 001软件在进行断面数据处理时，是将各实测点用多段线进行连接，以代表实际断面。所以在外业中，各断面上的采集点间隔要小于0.5米，当断面轮廓线的半径较小或实际轮廓不规则时，点间隔也要相应缩小。
3．测量同一断面时，可按顺时针采集点也可按逆时针，尽可能使各点接近同一里程。有钢拱架的可沿钢拱架进行测量；测量二次衬砌时可沿台车模板的接缝；当隧道内光线较暗时，可让助手用电筒导引，沿电筒光移动的轨迹进行断面点的数据采集。

4．每组断面点的里程差要大于2米，各个断面的测量数据不必分开，MAIN 001软件在进行断面数据处理时会自动分组。
MAIN 001软件是如何实现常规计算的？

众所周知，在施工测量生产实践中计算无处不在。在MAIN 001中，通过窗体和函数来分别实现随机和批量这两种常规计算。利用窗体是计算个别点位数据或查询个别点位对应信息时常用的做法，利用窗体实施运算的特点是交互性，有问有答，简捷实用。除了随机计算外，批量计算也是测量员经常进行的工作内容。比如根据许多个给定的里程计算对应线路中线点的平面坐标、计算竖曲线上点的设计高程等。给定的已知数据常常是海量的，又要将计算结果统计到Excel表中，以供备用。针对这种情况，MAIN 001的用户函数为我们提供了简单的办法。用户只需把这些专项函数当成是Excel的内部函数来使用，利用Excel软件本身自带的“复制公式”功能，便可实现大量已知数据的对应计算。成果表的统计直接在Excel表中进行。可见用MAIN 001实现批量计算的特点在于:将函数的应用领域扩展到了测量运算，将Excel本身的功能同测量生产实践巧妙结合,为施工测量软件的编制开拓了一个新的途径。
