阳光佳苑二期工程4#住宅楼

临边临时防护措施
编制人：薄顺新

河北建设集团一分公司阳光佳苑4#楼项目部

2005年6月20日
临边临时防护措施

阳光佳苑二期工程4#住宅楼施工完地下室后不能及时回填，在进行主体施工中需进行临边防护，预计到主体3层。故采取悬挑外防护架的方法做临边防护。

一、搭设方法：

1、在现浇楼板上预埋ø12吊环，吊环高度依据现浇板厚度确定，采用ø12钢筋制作，端部加设1800弯钩，如图所示。

2、在吊环内穿ø48钢架管，伸进板内长度不小于1500mm,挑出500 mm，里侧用扣件锁死防止滑脱。

3、在悬挑端用直角扣件安装立杆，并用斜杆与悬挑杆拉紧。立杆高度5m，斜杆与悬挑杆夹角600。

4、按步距1.5 m搭设纵向水平杆，共3步。

5、防护架立面满挂密目式安全网，用符合要求的网绳绑扎在水平杆之间，网与网之间要系紧。

6、挑出的500 mm宽缝隙用木脚手板封闭严密。不得有探头板。

  具体搭设如图所示。

二、拆除方法
1.防护架拆除前，由工长进行拆除安全技术交底；

2.清除架上杂物及地面障碍物，先拆除水平杆，再拆除立杆，最后拆除悬挑杆；

3.拆除作业必须逐层进行，严禁上下同时作业；
4.拆下的扣件和配件要及时运至地面并按品种、规格随时码放，各构配件严禁抛掷至地面。

三、安全技术措施：

1.搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5036）考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，合格者方可上岗。

2.搭设人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 

3、本防护架只用于临边防护，严禁作为模板的承重支架使用。
4、当有六级及六级以上大风和雾、雨天气时应停止搭设与拆除作业。雨后上架作业应有防滑措施。

5、搭拆时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。


[image: image1.wmf]柱

  48钢架管

@

1500

顶板

500

铺板

1500

100

光圆12钢筋

钩住底筋


                        防护架示意图

四、防护架计算：

1、 荷载统计

木脚手板   0.35KN/m2

6米钢架管    0.226KN

施工活荷载    2 KN/m2
2、承载力计算

MGK=1/2ql2+ pl=[1/2*(0.35*1.5)*0.52]+(0.226*0.5)=0.179KN.m

MqK=1/2ql2=1/2*3*0.52=0.375 KN.m

M=1.2 MGK+1.4 MQk=0.739 KN.m

代入公式σ=M/W=(0.739*106)/(5.08*103)=145.47<f=205N/m2
∴ 满足受力要求

PAGE  
1

_1181659788.dwg

