阳光佳苑二期工程4#住宅楼
施工现场安全防护方案
分发号：

河北建设集团有限公司第一分公司
1 编制依据

阳光佳苑二期工程4#住宅楼施工图纸

阳光佳苑二期工程4#住宅楼施工组织设计

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)
《安全帽》（GB2811-89）

《安全带》（GB6095-85）

《密目式安全网》（GB16909-97）

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)

河北省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGT130-2001）

2 工程概况：

2.1 该工程地下1层、地上15层，结构形式为短肢剪力墙结构，建筑面积17787.47m2。建筑物东西长74.15m，南北宽16.40m，总标高47.1m，室内外高差0.15m，标准层层高2.8m。地基采用水泥土桩复合地基，基础为梁板式筏形基础，抗震设防烈度7度。

2.2 施工条件与环境：阳光佳苑二期工程4#住宅楼，位于原锅炉厂院内，即天威路与向阳路交叉路口的东南角；南侧紧邻居民住宅楼。

2.3 主要施工方法：土方采用反铲挖掘机进行作业；混凝土采用商品混凝土，混凝土托泵泵送浇筑；垂直运输采用TQ80型塔式起重机2台；人员上下安装2部外用电梯并利用建筑物室内楼梯；建筑外围搭设双排脚手架，场内设钢筋加工设备，砂、石、水泥库，钢筋加工场，周转料具堆场
3安全防护的重点：

3.1 “三宝”防护：安全帽、安全带、安全网。

3.2 “四口”防护：楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口。

3.3  临边防护：  

3.4 脚手架防护：外脚手架采用落地式双排脚手架，模板支架采用碗扣式快拆脚手架。

3.5 电气设施的防护。

3.6 各种机具设备的防护。

4主要安全防护措施及方法

4.1 “三宝”防护

4.1.1安全帽的佩戴

4.1.1.1凡进入施工现场的所有人员，必须正确佩戴安全帽。作业中不得将安全帽脱下，搁置一旁，或当坐垫使用。

4.1.1.2安全帽使用前要认真检查帽壳、帽衬有无损坏现象，装配圈要牢固，顶绳要系紧。缺衬带或破损的安全帽禁止使用。

4.1.1.3要正确佩戴安全帽。戴帽时要系紧下颌带，调整好帽衬间距，勿使轻易松脱或颠动摇晃。

4.1.1.4安全帽购买，必须按公司要求统一配置，严禁购买和使用不合格产品。

4.1.2安全带的使用

4.1.2.1凡在2m及其以上高处作业，必须系好安全带。

4.1.2.2使用时要高挂低用，当做水平位置悬挂使用时，要注意摆动碰撞，不应将绳子打结使用，钩子挂在连接环上。

4.1.2.3不得采购和使用不合格的安全带。

4.1.2.4安全带一般使用五年应报废。使用两年后，按批量抽验。

4.1.3安全网的使用
4.1.3.1工程施工过程中沿建筑物四周外脚手架均挂密目式安全网进行全封闭，施工层以下从一层开始每隔三层用平网兜设，脚手架与墙体间搭设兜网。

4.1.3.2安全网必须有质量技术监督部门的检验合格证，以及安全监督部门批准的准用证。

4.1.3.3密目网设置在外侧脚手架里侧，边缘作业工作面应紧密贴合。

4.1.3.4安装时密目网上的每个环扣都必须穿入22#铁丝，绑在外脚手架上。

4.1.3.5密目网间连接密实。

4.1.3.6电梯井口等处，除按高处作业设置防护设施外，还应在井口内首层及每隔2层设固定式平网一道。

4.1.3.7平网网面不要绷的过紧，系结点沿网边均匀分布，并绑扎牢固。
4.2“四口”防护

4.2.1屋面及楼梯平台上下水管道预留洞口，用盖板覆盖；各楼层风井口四周设防护栏杆、沿口下设安全网；电梯井口设置防护固定栅门，并在井内首层固定安全平网，每隔两层增设一道安全平网。
4.2.2管道井在没有砌筑前，用盖板覆盖，并进行可靠固定，加设明显标志。

4.2.3墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口均加设固定式或开关式防护门。
4.2.4楼梯模板拆除后立即搭设护栏，采用钢架管单排搭设1.2m高双横杆。

4.2.5楼板、屋面、平台等平面上大于20mm的孔洞分别用坚实的木盖板盖设，并保证盖板不挪动移位，边长在1.5m以上的洞口，必须在洞口四周设高度1.2m的双道横杆护身栏杆，洞口下张设安全平网。

4.2.6通道口要搭设安全防护棚，棚宽大于出入口宽度，长度不小于5m，高度为3m，用钢架管搭设，棚顶采用50mm厚的架板满铺并固定牢固，顶部张设安全平网；棚体两侧设防护栏杆，用密目网封闭。

4.3临边防护

4.3.1基坑周边、屋面、楼层周边等处设置防护栏杆。

4.3.2楼梯口及梯段边，安装临时防护栏杆。

4.3.3物料平台两侧边，设防护栏杆，平台口设置开关式安全门；地面上的通道的顶部设安全防护棚。

4.3.4未浇筑栏板的阳台、料台和物料提升机与建筑物相连接的通道两侧等部位，必须设置防护栏杆，高度为1.2m，挂安全立网封闭，栏杆底部设150mm高挡脚板。

4.4悬空作业的安全防护

4.4.1支、拆模的悬空作业

4.4.1.1支、拆模时严格按照规定的作业程序进行，前一道工序所支的模板未固定前，不得进行下一道工序。

4.4.1.2严禁在连接件和支撑件上攀登上下，并严禁在上下同一垂直面上装、卸模板。

4.4.1.3支设角柱、大梁模板时，搭设操作平台进行操作，并挂好安全带。

4.4.1.4拆模板形成的临边及洞口，立即予以防护。

4.4.2绑扎钢筋的悬空作业

4.4.2.1绑扎钢筋和安装钢筋骨架，搭设必要的脚手架和马道。

4.4.2.2绑扎边柱、边梁钢筋时，搭设操作平台，并系好安全带。

4.4.2.3绑扎钢筋必须在支架、操作平台上操作，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。

4.4.3浇筑混凝土的悬空作业

4.4.3.1各楼层浇筑混凝土时，楼层及预留洞口设置防护栏杆。

4.4.3.2浇筑离地2m以上框架、小平台等，应设操作平台，不得站在模板或支撑件上操作。

4.4.4门窗工程的悬空作业

4.4.4.1门窗安装时，严禁操作员站在樘子上操作，严禁手拉门窗进行攀登。

4.4.4.2窗口作业时，操作人员的重心位于室内，不能在窗台上站立，必要时挂安全带进行操作。

4.5交叉作业区段的安全保护：

4.5.1拆除脚手架与模板时，下方不应有其他操作人员。

4.5.2拆下的模板、脚手架等部件，临时堆放处离楼层边沿应大于1m，堆放高度不超过1m，楼梯边口通道口，脚手架边缘等处，严禁堆放物件。

4.5.3施工现场塔吊所涉及的区域，应搭设双层安全防护棚。

4.6脚手架的防护

4.6.1 本工程主体阶段即搭设双排外脚手架作为防护用，装修阶段作为承重架进行装饰工作。沿架体外侧满挂密目式安全网，网的颜色要一致且均挂在脚手架外立杆内侧，用22#铁丝按网锁眼系牢在大横杆上，网与网的连接要靠紧并绑好。

4.6.2模板支架采用碗扣式脚手架，层高大于4m，应加设剪刀撑。

4.6.3本工程主体砌筑主要采用工具式内脚手架，架设时架体必须稳固，不得有探头板，脚手板满铺，铺设宽度为1m，架上堆料不得超过270kg/m2。

4.7施工用电防护

施工用电必须采用三相五线制，做接零保护，采用统一订制的标准电闸箱，并按施工用电组织设计，安装就位。电闸箱必须有防雨棚，各箱按顺序编号上锁。由电工专管，并在闸箱上印制“当心触电”标志。各配电箱均有漏电保护器，实行一机一闸制，现场每周组织检查一次，并做好记录。

4.7.1临时用电应按有关规定编好施工组织设计，并建立对现场线路、设施定期检查制度。

4.7.2配电系统必须按有关规定铺设整齐，采用埋地敷设。

4.7.3配电系统必须采取分级配电，各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定，开关电器应标明用途。

4.7.4电工作业必须两人同时作业，一人作业，一人监护。

4.8高空作业的安全防护：

4.8.1高空作业人员必须经医生体检合格，凡患有不适宜从事高空作业的人员，一律不得从事高空作业。

4.8.2高空作业区域必须划出禁区，设置围栏，禁止行人、闲人通行闯入，建筑物的出入口，应搭设3-6m，宽度大于通道两侧各1m的防护棚，棚顶应满铺不小于50mm厚的脚手板。

4.8.3 高空作业人员必须按规定路线行走，严禁没有防护设施的情况下，沿高墙、脚手架、挑梁、支撑等处攀登或行走。

4.8.4高空作业应有足够的照明设备和避雷设施。

4.8.5六级以上大风、大雨、大雪、浓雾时禁止从事露天高空作业。
4.9各种机具设备防护

4.9.1塔吊防护

塔吊安装前必须根据其说明书及地质报告编写基础施工方案及安拆方案，经公司审批后方可安装。塔吊基础砼必须留试块1组存档。电源线用绝缘子固定。必须设置力矩限制器、限位器（超高限位器和变幅限位器）、保险装置（吊钩保险装置、卷筒保险装置、爬梯护圈）。塔吊必须设避雷装置，其接地电阻<4Ω，并在塔身上，在塔司上下位置悬挂“塔吊安全操作规程”和“当心吊物”“注意安全”等安全标志牌。因场区多塔作业，要求信号工指挥得当，塔吊司机熟知安全规程，精神集中，不违规操作。

4.9.2室外电梯防护

电梯要有厂家的合格证，准用证。安装前编制基础施工方案及安拆方案。施工电梯周围要平整、清洁，基础排水畅通。梯笼锁紧于导轨架上，操作起步时鸣铃示警，天气恶劣时要停止使用，并做好运行记录，定期全面检修、保养。各层卸料平台上均设一道防护门，电梯两侧各设一道防护门，底层入口处设一道防护门。

4.9.3各种小型施工机具的防护

4.9.3.1搅拌机：搅拌机安装必须稳固，操作场地硬化，并在罐前设1.5×1.5m集水坑，入料口设置两台磅称。机上搭4×5m的防护棚，四周封闭。在棚内悬挂“搅拌机安全操作规程”“当心机械伤人”字样的标志牌。

4.9.3.2圆盘锯：传动部位按要求设防护罩，锯片上设防护罩，前方设分料器挡板用2mm铁板制作，并在操作棚内悬挂灭火器材及“圆盘锯安全操作规程”和“当心机械伤人”安全牌，并在电闸开关处挂“当心触电”安全牌及责任人姓名，每天的垃圾及时由专人清运，保证棚内整洁。棚内不准动火和吸烟。

4.9.3.3钢筋机械：场地硬化，机械设备做好接零保护并安装漏电保护器，搭设好防护棚，操作者熟知安全操作规程。

a.使用切断机时，传动部位皮带轮和齿轮必须设安全防护罩，切断机未达到正常转速时不得进行切料，工作时双手握住钢筋，以免末端翘起打人。

b.使用弯曲机时，要经常检查芯轴、档板、转盘，确认正常方可作业，作业中严禁更换芯轴、销子，弯曲钢筋的旋转半径内和机器不设固定销的一侧不准站人。

c.钢筋调直机使用前经空转试车运转正常后，再开始工作。调直过程中，严禁无关人员站在机械附近，特别是当料盘上钢筋快完时，严防钢筋端头打人。

d.钢筋冷拉场地将地锚以外10m范围划分为警界区域，并设立醒目的警告标志。禁止非工作人员在此区域内停留。负责冷拉的人员在冷拉进行时，也必须离开钢筋2m以外的距离。

e.滚压直螺纹套丝机使用前检查连接是否正确，机床应有可靠接地并安装漏电保护器。机床出现异常时，应立即断电停机检查，不得强行进行加工。

5消防保卫管理

本工地的消防重点位置是木材堆放处、木工加工场等。一是设置容量为1m3储水桶2个，二是利用消防器材灭火。消防器具靠近易燃部位放置，并设醒目“消防器材”安全标语，并制定相应的防火制度，在木工棚等易燃部位悬挂“禁止吸烟”和“严禁烟火”等安全标牌，由安全员负责对消防器材定期进行检查和更换。严格执行用火申报审批制度，冬施保温材料不得使用可燃保温材料。

现场建立门卫制度，实行凭证出入制度。

6安全管理措施

6.1建立健全安全生产责任制和安全保障体系。

6.2对入场职工进行上岗安全培训，充分利用板报、标牌大力宣传教育，树立“安全第一”的意识。

6.3各种安全警示牌齐全，醒目，时刻提醒施工人员的安全意识。

6.4使用的各种机具设备，使用前必须先办理验收。

6.5积极开展班组安全活动，做好班组自检，互检，及时发现事故隐患，及时整改。

7防护用品计划
	防护用品名称
	单位
	数量

	安全帽
	顶
	100

	安全带
	条
	10

	安全网（密目式）
	片
	1000

	兜网
	片
	170

	灭火器
	套
	6

	绝缘手套
	付
	30

	绝缘鞋
	双
	10


PAGE  
8

