--CASIO 9860G SD公路三维坐标计算程序

中国测友首发  

程序说明： 

本程序是一款运行用CASIO 9860G 系列上的公路三维坐标计算程序，程序约8KB大小，使用9860中的表文件作为程序数据，由于受9860主存大小限制，一次约能进行200个交点（交点法）或是约600个线元（线元法）的公路平面坐标和中桩高程，如使用内部后备存储器（1.5M）在需要时手动调入进行计算，或是使用SD卡为数据载体则计算只受这两个容量的限制。

程序功能: 

程序能选择交点法（一般适用用主线）或是线元法（一般适用于岔道）计算，可该路线上任一点三维坐标（高程目前限于计算中桩高程），反算路线上任一坐标的里程和距中心的位置，

以＋或-的为间距批量连续计算从起到到终点的三维坐标，设任意站计算任一点的平距和方位角。 

程序界面及提示说明： 

主起动程序：MainProg

起动后屏幕显示：

Ji SHuan Fang Fa:  ‘计算方法选择

JiaoDianFa: (F1)   ‘按F1选交点法

XianYuanFa: (F2)    ‘按F2选线元法 

下面以交点法来说明各阶段的各种提示的意思和处理注意事项，

按9860面板上最上面一行的功能键F1就直接选择了交点法进行计算，会弹出下面的提示： 

DuBiaoGeShuJu(1)

ShouGongShuRu(123) 

1读表格中数据直接计算（表格中数据格式见后面说明）

1.1）输1后执行还会弹出提示：

YaoChuShiHuaBiaoGe？  ‘要不要初始化表格

Chu Shi Huan (-1)        ‘要初始化输－1

Zhi Jie Shi Yong         ‘－1外的任意值就直接使用表格中数据计算 

注解：要不要初始化表格要由操作而定，表格中倒进9860的数据在第一次使用时必须要初始化后才能计算，这主要是基于提高处理速度和可能要把表格中的数据输出作为资料使用，初始化计算的内容是每个交点的主点桩号和主点坐标，初始化是一个费时的过程，在第一次初始化后，以后只要表格中的数据没有破坏，就可按非－1的任意值计算了，建议把初始化后的表格备份到寄存器或是SD卡上。 

123.手工输入表格 

手工输入表格时将会按提示的格式，输入每上个交数据，但一般不建议使用这功能在每输完一个交点时会询问：

JiXuShuRu(BuShi -1 )

TuiChuShuRu(-1 )

此时要输下一个时输入一非－1的数，输入－1时完成输入，程序将自动进行初始化

初始化时屏幕会提示； 

ChuShiHuaBiaoGe.... 

此时请不要按任何键，更不要按AC键强制中断。

初始化完成后将程序就将进入计算功能选项界面： 

XianLuZhengShuan (1)    ‘线路正算

Xian Lu FanShuan (2)     ‘线路反算

Fang Yang JiSuan (3)      ‘放样计算

Pi Liang ZenSuan (4)      ‘批量计算

Tui Chu(9)               退出整个计算 

1） 线路正算

  提示输入：

Ji ShuanLiCheng:‘计算里程，在输入计算里程超出计算范围时程序将直接显示LiCheng ChaoCu!然后停止计算，同时停止程执行

　　Pian Ju(Zuo -;You+)‘偏距（左输－右输＋）

JiSuanGaoCheng(1)‘计算高程否,输1则同时计算高程，但此时必须保证表3中有高程交点数据据，不计算的话输非－1，此时表3中有没有数据也没关系。高程结果将显示为0

　　执行的结果显示：

JiShuanDian X=*****.****

JiShuanDian Y=*****.****

JiShuanDian H=*****.****

2） 线路反算

输入提示：

ShiCe X=":

　ShiCe Y=‘输入反算的X，Y坐标，

反算成功后提示要不要计算高程，同前面介绍一样

执行的结果显示：

LiCheng=*****.****  ‘里程

JuZhong=*****.****  ‘距中

ZhongGao=****.**** ‘中心高程

3） 放样计算

提示输入测站点坐标

Ce Zhan Zuo Biao X=

Ce Zhan Zuo Biao Y=

FangYangDianLiCheng： ‘放样点里程

FangDianPianJu(Z-Y+)   ‘放样点偏距

结果:

CeZhan Dao Dian JuLi      ‘测站到到距离

CeZhan Dao Dian FangWei：‘测站到点方位角，（以度分秒形式）

完成一点放样后会提示要不要继续放样，测站坐标不用输了，但要输放样里程和偏距，程序没有提供和切线有斜交的点位坐标计算，程序只提供要计算这些值的接口，其实目前所说的所有计算都是基于线路正算这个子程序，它在表格格式不变情况下提供了一个输入参数就会得到输出结果，子程序ZS（交点法，线元法的子程序是XZS）的输入参数是里程S，偏距T，输出的参数是该点的坐标，和法线右方位角F。这个是计算的核心程序，任何具体应用都可以设置S和T后调用子该子程序得到坐标和该点的法线方向，然后可以进行别的计算了。现在所介绍的所有功能，也只是结子程序的应用而已，所以这个放样计算只是看怎么应用而已，程序也没有直接提供反算子程序，因反算是建立在正算的基础上的，反算对线元和交点原理都是一样，反算功能当成正算子程序应用而已。 

4） 批量正算

提示

JiShuan QiSi LiCheng   ‘批量计算起始里程

Pian Ju(Zuo - You+)     ‘计算偏距

Ji Shuan Jian Ju        ‘批量计算的增量，为＋从当前起点计算到终点，为－从当前里程计算到起点，

JiSuanGaoCheng?(1)    ‘计算时同时计算高程与否（－1）,要计算高程时要保证表3中有竖曲线数据

然后显示；

Ji Shuan Zhong..... ‘计算中…….

完成后显示：

ji Shuan Wan Cheng

计算结果：

交点法时在File 1中的List21-List25中

线元法时在File 2中的List 7-List 111中

结果格式看后面数据格式说明， 

5） 退出

退出程序显示程序信息：

Huan Yin Si Yong

Zhuo Ze:BanZhiYan

QQ:850570455

www.china-cy.cn

线元法的输入和提示同交点法基本一致，就不再细述， 

程序的数据结构说明 

程序中所需的计算数据要事先输入，有两种输入方式，

（1） 手工输入

（2） 在EXCEL中输入表格准备另存为CSV格式后用FA－124软件传入9860中。

手工输入方式的提示就按屏幕提示输入即可，下面说表格中准备和传输的方法：

为了统一计算过程和处理高程，程一共使用了3个表文件File1-fFile 3：

File 1 用于交点法存取输入和交点法计算的结果存取
