2010年《建设工程技术与计量》（土建）复习指导
第一阶段，通读及提炼阶段
    此阶段可分以下两步走：

    第一步，先把教材中的六章内容浏览通读一遍，从而了解各章节的主要内容和相互之间的关系，如果是老学员，应把2009年版教材的第一章和第五章的内容首先通读。

    第二步，根据考试大纲中掌握、熟悉、了解三个层次的要求，总结提炼出相关的知识点，一般掌握和熟悉的知识点约占试卷的80%~90%，要求了解的约占10%。学经济、管理、财务专业（非工民建专业的学员）报考土建科目的学员，如果有条件的话，最好在此阶段参加一个考前培训精讲班，通过培训教师对教材的分析和讲解，会有事半功倍的效果。如没有条件参加培训，可参考本丛书《建设工程技术与计量》（土建工程部分），书中对每一章的重要知识点、难点、历年考点及典型题型都有分析，而且作者都是天津理工大学工程造价培训中心的一线培训教师，在把握复习重点、难点及考试方向上具有一定的资源优势。

第二阶段，习题训练阶段
   此阶段主要体现为习题的训练，从中找出自己的薄弱点，循序渐进地突破解决每一章的习题。本阶段也可以分两步进行。

第一步，根据不同章节的特点采取不同的学习方法，以提高学习效率。如第一章工程地质（约占试卷8%），可以围绕地质的特性及地质对造价的影响进行记忆；第二章工程构造（约占试卷18%），可以围绕某构造的名称、位置、作用、类型、设计要求进行记忆；第三章工程材料（约占试卷15%），重点掌握的是各种材料的特点和适用范围；第四章工程施工技术（约占试卷24%），可围绕教材的六大工程，即工业建筑工程（以厂房为代表）、民用建筑（以房屋为代表）、道路工程、桥梁工程、涵洞工程、地下工程的施工工艺、机械选用、技术要求，按土石方工程、地基基础工程、主体工程、防水工程、预应力工程、装饰装修工程等施工顺序进行知识点的学习；第五章施工项目管理规划（约占试卷12%），要求考生掌握项目管理规划大纲、项目管理实施规划及施工组织设计的性质、编制时间、编制人、编制内容及技术经济指标的分析；第六章工程计量（约占试卷22%），重点记忆建筑工程建筑面积计算规则和《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2008）中建筑工程、装饰装修工程的工程量计算规则。 

第二步，选做辅导书中的习题，对经常出错的题做好记录，反复训练，也可以分类练习，如按文字题、数字题、综合题、排序题、计算题分，为顺利通过考试打下坚实的基础。

*《建设工程技术与计量（土建工程部分）》勘误见下页。
《建设工程技术与计量（土建工程部分）》勘误

凡是勘误处,均用红色标注

P8页

例：花岗岩是（     ）。

A. 深成岩
B. 浅成岩
C. 喷出岩
D. 变质岩

【答案】A
【解题思路】岩浆岩分为喷出岩和侵入岩。根据形成深度，侵入岩又分为深成岩（形成深度大于5km）和浅成岩（形成深度小于5km）深成岩常形成岩基等大型侵入体，岩性一般较单一，以中、粗粒结构为主，致密坚硬，孔隙率小，透水性弱，抗水性强，故其常被选为理想的建筑基础，如花岗岩、正长岩、闪长岩、辉长岩；浅成岩多以岩床、岩墙、岩脉等状态产出。
P35

【例2】有一平屋顶建筑i＝3%，若屋顶集水面积为64m×10m，该地每小时最大降雨量为150mm/h,采用直径10cm的玻璃钢落水管，则该建筑落水管的理论家数量应为（     ）。

  A．2个

    B．3个

    C．4个

    D．5个

【答案】B
【解题思路】直径10cm的单根落水管集水面积F=438×100 / 150＝292m 2。

屋顶的水平投影总面积＝64×10＝640 m 2。

需要落水管数量＝640 / 292=2.19个。

因此落水管的数量取3个.
P90

14. 在用水量及水泥用量一定的条件下,存在最佳砂率,使混凝土拌合物获得最大的(B).

A. 粘聚性

B. 流动性

C. 和易性

D. 保水性

P118

【例3】地下连续墙修筑导墙时,导墙材料一般选用（ ABC  ）。
    A.混凝土

    B.钢筋混凝土

    C.钢结构

D.木结构

E.砖混结构

【答案】ABC
【解题思路】
地下连续墙在挖横槽之前,需沿地下连续墙纵向轴线位置开挖导沟,修筑导墙。导墙材料一般为混凝土/钢筋混凝土(现浇或预制),也有用钢结构导墙的。导墙的厚度一般为10～20cm。

P205
A. 下列关于单位工程施工组织设计中的主要经济技术员指标的叙述,正确的是(　ABDE　)。
A. 总工期指标,指从破土动工至单位工程竣工的全部日历天数　
B. 单方用工.它反映劳动的使用和消耗水平　
C. 质量优育率,是在施工组织设计中确定的控制目标,主要通过保证进度措施实现.

D. 主要材料节约指标,可分别计算主要材料节约量、主要材料节约额或主要材料节约率　
E. 大型机械耗用台班数及费用属于单位工程施工组织设计中的技术经济分析指标　

P213

【例3】某单层工业厂房的外墙勒脚以上外围水平面积为7 200 m2，厂房高7.8m，内设有二层办公楼，层高2.7m，其外围水平面积为350 m2，厂房外设办公室楼梯两层（有永久性顶盖），每个自然层水平投影面积为7.5 m2，则该厂房的总建筑面积为（     ）m2。

   A. 7557.5       
B. 7565   
C.7553.75    　　　
 D.7915

【答案】A
【解题思路】这类计算建筑面积的题，属于难题，考生要在掌握建筑面积计算规则的基础上学会准确的应用。单层建筑物按一层计算建筑面积，其建筑面积按外墙勒脚以上外围水平面积计算，其面积为7 200 m2；

单层建筑物内设有部分楼层者，首层建筑面积已包括在单层建筑物内，二层及以上按外围水平面积计算建筑面积，所以内设的二层办公楼面积为350 m2；

有永久性顶盖的室外楼梯按建筑物自然层的水平投影面积的一半计算建筑面积，厂房外设办公室楼梯面积为1/2×7.5 m2×2=7.5 m2。

所以厂房的总建筑面积为7 200+350+7.5=7557.5 m2。

