VLM型锚具张拉施工工艺
 

	



一、准备工作
	一、准备工作
1. 将锚垫板喇叭管内的混凝土清理干净。

2. 清除钢绞线上的锈蚀、泥浆。

3. 套上工作锚板，根据气侯干燥程度在锚板锥孔内抹上一层
    薄薄的黄油。

4. 锚板每个锥孔内装上工作夹片


 

	


二、千斤顶的定位安装
	二、千斤顶的定位安装 
1. 套上相应的限位板，根据钢绞线直径大小确定限位足寸。 
2. 装上张拉千斤顶，并且与油泵相连接。 
3. 装上可重复使用的工具锚板。 
4. 装上工具夹片(夹片表面涂上退锚灵)。


 

	


三、张拉
	三、张拉
1. 向千斤顶张拉油缸慢慢送油，直至达到设计值。

2. 测量预应力筋伸长量。

3. 做好张拉详细记录。

 

	 




四、锚固
	四、锚固
1. 松开送油油路截止阀，张拉活塞在预应力筋回缩力带动下
    回程若干毫米。工作夹片锚固好预应力筋

2. 关闭回油油路截止阀，向回程油缸送油，活塞慢慢回程
    到底。

3. 按顺序取下工具夹片、工具锚板、张拉千斤顶、限位板。


 

	


五、封端
	五、封端
1. 在距工作夹片50mm处，切除多余的预应力筋，用混凝土封住
    锚头。

2. 48小时内往张拉孔道内压浆。

3. 用混凝土将锚头端部封平。


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

锚垫板布置最小间距
Minimum gaps for anchor plate arrangement
 




 

	锚具规格
	锚垫板

A×A
	混凝土等级

	
	
	C40
	C50

	
	
	a(mm)
	b(mm)
	a(mm)
	b(mm)

	VLM15(13)-2
	135(135)
	140(140)
	90(90)
	135(135)
	90(90)

	VLM15(13)-3
	135(135)
	170(160)
	110(100)
	155(140)
	95(95)

	VLM15(13)-4
	150(135)
	190(180)
	120(115)
	170(150)
	110(100)

	VLM15(13)-5
	165(150)
	210(200)
	135(120)
	200(175)
	120(110)

	VLM15(13)-6
	190(165)
	240(200)
	155(125)
	220(180)
	140(115)

	VLM15(13)-7
	190(165)
	250(220)
	160(135)
	230(200)
	145(115)

	VLM15(13)-8
	220(190)
	260(235)
	165(140)
	250(210)
	150(120)

	VLM15(13)-9
	220(190)
	275(245)
	170(155)
	260(225)
	165(130)

	VLM15(13)-10
	230(220)
	280(260)
	175(155)
	270(235)
	170(140)

	VLM15(13)-11
	250(220)
	310(270)
	180(165)
	285(245)
	175(145)

	VLM15(13)-12
	250(220)
	320(285)
	185(180)
	300(260)
	180(150)

	VLM15(13)-13
	250(220)
	330(295)
	190(190)
	310(270)
	185(160)

	VLM15(13)-14
	275(230)
	350(310)
	200(195)
	320(280)
	190(165)

	VLM15(13)-15
	275(250)
	360(320)
	210(200)
	330(290)
	200(170)

	VLM15(13)-16
	300(275)
	390(330)
	235(205)
	355(300)
	200(175)

	VLM15(13)-18
	300(275)
	405(340)
	250(210)
	370(310)
	210(180)

	VLM15(13)-19
	300(275)
	420(350)
	250(220)
	400(320)
	215(185)

	VLM15(13)-21
	335(300)
	430(390)
	260(230)
	410(350)
	220(190)

	VLM15(13)-22
	335(300)
	440(400)
	270(240)
	420(360)
	230(200)

	VLM15(13)-24
	350(300)
	470(410)
	280(245)
	430(370)
	235(205)

	VLM15(13)-25
	350(335)
	490(420)
	285(250)
	440(380)
	240(210)

	VLM15(13)-27
	380(335)
	510(430)
	295(260)
	460(400)
	245(215)

	VLM15(13)-31
	390(350)
	540(470)
	300(270)
	485(430)
	270(230)

	VLM15(13)-37
	430(380)
	570(510)
	330(290)
	520(470)
	280(260)

	VLM15(13)-43
	480(430)
	630(570)
	400(340)
	570(520)
	335(280)

	VLM15(13)-55
	540(460)
	730(600)
	440(350)
	660(550)
	370(290)

	 

锚具规格
	锚 垫 板

A×B（㎜）
	混     凝     土     等     级

	
	
	C40
	C50

	
	
	C(㎜)
	D(㎜)
	E(㎜)
	F(㎜)
	C(㎜)
	D(㎜)
	E(㎜)
	F(㎜)

	VLM15(13)B-2
	140×65
	155(150)
	80(75)
	95(90)
	55(50)
	150(145)
	75(70)
	90(85)
	50(45)

	VLM15(13)B-3
	180×65
	205(190)
	90(75)
	120(110)
	60(50)
	200(185)
	85(70)
	110(105)
	55(50)

	VLM15(13)B-4
	220×70
	250(230)
	100(85)
	150(135)
	70(55)
	240(225)
	90(80)
	135(130)
	60(55)

	VLM15(13)B-5
	260×70
	300(270)
	110(85)
	175(160)
	75(60)
	280(265)
	95(80)
	160(155)
	70(65)


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

锚具在0°时槽口尺寸
Notch sizes of VLM anchor bundle at 0°
 




	型号及规格

Models and specifications
	A
	B
	C
	型号及规格

Models and specifications
	A
	B
	C

	VLM15-3,4,5
	380
	250
	120
	VLM13-3,4,5
	380
	250
	120

	VLM15-6,7
	450
	310
	130
	VLM13-6,7
	380
	250
	120

	VLM15-8.9
	540
	380
	130
	VLM13-8.9
	450
	310
	130

	VLM15-10,11,12,13
	540
	380
	140
	VLM13-10,11,12,13
	450
	310
	130

	VLM15-14,15
	580
	420
	140
	VLM13-14,15
	500
	360
	140

	VLM15-16,18,19,21,22
	600
	450
	150
	VLM13-16,18,19,21,22
	540
	380
	140

	VLM15-24,25,27
	680
	550
	190
	VLM13-24,25,27
	600
	450
	150

	VLM15-31
	700
	550
	200
	VLM13-31
	640
	530
	170

	VLM15-37
	780
	650
	210
	VLM13-37
	680
	550
	190

	VLM15-43
	800
	650
	220
	VLM13-43
	680
	550
	190

	VLM15-55
	900
	750
	250
	VLM13-55
	780
	650
	210


 

	锚具规格

Type of anchor
	A
	B
	C
	D
	E

	VLM15(13)-2
	300
	200
	230
	130
	100

	VLM15(13)-3
	340
	240
	230
	130
	100

	VLM15(13)-4
	390
	280
	250
	140
	110

	VLM15(13)-5
	440
	320
	260
	140
	120


 

