	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-002

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：TYA-2000型电液式压力试验机操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、打开压力机电源开关。
2、启动油泵，抬升压力机油缸的高度。

3、力值数据窗清零，试样尺寸选择B（150*150*150），速率单位选择MPa。

4、基本参数输入：

按《进入/退出》键进入参数设置状态

P0  试样数量  1～3  

P1  日期：年  0000-9999

P2  日期：月（00～12）、日（00～31）  

P7  设计强度

P8  试样编号

以上每一参数的数值输毕后，需按《确认》键。全部参数输入完后，按《进入/退出》键退出参数设置状态。

5、调节上压板高度，放入试样进行加载，当一次试验结束后，按《峰值》键可查看本次试验过程中的最大载荷值。

6、当一组试样试验完后，按《打印》键可打印记录，在打印过程中速率窗口显示“-------”。

7、试验完毕后，切断电源，打扫好卫生。使上钳口松开，再按“下松”按钮松开下钳口，分别取下断裂的试样。


