	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-014

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STWJ-60型卧式混凝土搅拌机操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、检查旋转部分料筒是否有刮碰现象，如有应及时调整。

2、检查筒体限位装置是否锁紧。

3、将电器控制系统和电动机连接。

4、根据搅拌时间调整时间继电器的定时（在断电情况下调整）。

5、插上电源插座，接通电源，启动电源按钮。
6、卸料时先停机，然后将筒体限位装置松开，再旋转手轮至便于出料的位置，停止转动，将筒体限位装置锁紧，再启动机器使主轴运转排出物料。
7、试验完毕后，断开连接，洗干净料筒。
注意事项：

1、在搅拌过程中，切勿将手和棒状物伸入料筒内，以免发生意外。

2、在出料时，一定要将筒体限位装置锁紧。


