	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-030

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：GYS-3型液塑限测定仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、按规范规定制备土样200g，分别按加水量不同制成三个土样，放置18h。

2、将制备土样充分搅拌均匀，分层装入盛土杯，用力压密，使空气溢出，对于较干的土样应先充分搓揉，用调土刀反复压实，试杯装满后刮平。

3、接通电源，调平机身，打开开关，提上试锥。将装好土样的试杯放在升降座上，转动升降旋钮，试杯徐徐上升，土样表面和锥尖刚好接触，

指示灯亭，停止转动旋钮锥体立刻自行下沉，5秒时，自动停止下落，

读数窗上或数码管上显示锥入深度。试验完毕，按动复位按钮，锥位复位，读数显示为零。


