	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-036

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：MH-Ⅱ数显洛杉矶磨耗试验仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、启动前首先检查旋转部分与料筒是否有刮碰现象，应及时调整。

   2、减速箱应注入机油后方能使用，卸料蜗轮会及滑动轴承处注入机油。

   3、清理料筒内染料。

   4、启动前将筒体限装置锁紧，然后再启动。

   5、启开后发现运转方向不符合要求时，应切断电源，将导线的任意两根相线互换位置，再重新启动。

   6、根据磨耗时间调整时间继电器的定时，注意在断电情况下调整。

   7、按动启动按钮。

   8、达到调定时间后自动停车。

   9、卸料时先停机，然后将筒体位限置手柄松开，再旋转手轮，由蜗轮付带料筒旋转到便于出料的位置，停止转动，然后启动机器使主轴运转方可排出物料，直至将料排出停止，主轴运转旋转手轮使料筒复位。

   10、清洗料筒，将水倒入料筒内使主轴运转将料筒和铲片冲洗干净或用砂子清洗也可。


