	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-039

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：MP51001静水电子天平操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、使用前观察水平仪，如水平仪水泡偏移，应调节脚螺栓使水泡位于水平仪中心。

2、插上电源插座，接通电源。
3、按“开机/关机”键开启显示器，预热数分钟，等待天平显示零（若天平显示不为零，按“去皮/置零”键，将天平清零）。
3、吊篮放于玻璃缸内，推至称钩下方，吊篮挂于称钩上（吊篮不得擦碰玻璃缸）。

4、注水至水面高于水龙头后停止，然后将水龙头打开，等水龙头中无水溢出后，关紧水龙头。按“去皮/置零”键，将天平清零。

5、将被测物放入吊篮内然后打开水龙头，等水龙头中无水溢出后，将水龙头关紧，即可测物体水中质量。

6、称量结束后，将吊篮从称钩上取下，凉干吊篮和玻璃缸。

注意事项：

1、若被测物较大，可将吊篮从玻璃缸中取出，放入被测物后，再将吊篮（及被测物）放入玻璃缸内挂于称钩上。

2、注水时，水的液面一定要高于水龙头，让多余的水从水龙头中溢出，完毕后关闭水龙头。

3、被测物一定要完全浸没于水中。


