安全防火及卫生管理制度

1. 对于各种试验机，使用前应进行试运行,运行正常后方可使用，使用中如发现异常现象，应立即停机，经检修合格后，才能继续使用。
2. 压力机使用时，必须先升起工作台，才能进行试验，放试件时应坚持应答制度，待试件放好，人手离开后，才能送油进行加压试验。
3. 进行钢筋拉伸和弯曲试验时，等试件夹牢，人手离开后，才能送油试验。试验时，无关人员应远离操作现场。最好能在万能机的拉、弯试验部分加做防护罩，以确保操作人员的安全。
4. 水泥软炼设备，电动击实仪在使用中，待试料放好后才能开机，在运行状态下，不得伸手投料或用刷子清洗设备。
5. 试验操作过程中，应精神集中,，不得说与试验无关的话。严禁打闹。
6. 试验室常用的酒精、汽油、柴油等易燃物品应在低温处单独存放，并远离火源区。
7. 当用酒精、汽油、柴油等易燃物做试验时，试验者不得离开现场，只有等火熄灭后，才能离开。
8. 如北方冬季生炉取暖,炉子旁禁放一些易燃物品。
9. 如油类起火，应用砂土盖上，不可用水浇。一般物品起火可用灭火器。
10. 试验室附近应配备必要的消防设备。
11. 防止烧伤。当使用硫酸、盐酸、氨水等化学试剂时，应戴好口罩、手套、眼镜等防护用品。
12. 防止中毒。使用化学试剂时应戴手套，严禁化学试剂入口。不要用化验室器皿当饮食工具，做完各种试验后，应立即洗手，防止中毒。化学试剂废液应深埋处理，不得污染环境。
13. 保持试验办公室，工作间及试验室房前、屋后的环境卫生，应经常打扫清洗。
14. 试验仪器做到一次一清洗，保持操作台干净卫生。
