浦南东片出海闸工程                                                                                                                                               河缺口人行桥施工图总说明


设  计  说  明

1、 工程概述：

河缺口人行桥位于龙泉港南段河道，疏拓航道后要适应龙泉港V级内河航道的功能要求。根据航道口宽、通航要求，通过多方案的技术、经济比选，桥梁主体采用（27m+35m+27m）三跨预应力连续箱梁结构。新桥中心桩号为K2+000。

2、 设计依据

1、“工程设计委托”上海水利投资建设有限公司。

2、“关于浦南东片出海闸及龙泉港南段河道工程初步设计报告的批复”，上海市发展计划委员会“沪计投（2000）556号文”。

3、“上海市内河航道规划和V~VII级航道定级报告”上海市人民政府交通办公室。

4、“上海市浦南东片出海闸及龙泉港南段河道岩土工程补充勘察报告” 安徽省水利水电勘察设计院。

3、 设计采用的标准、规范、规程

1、部颁《公路工程技术标准》(JTJ001-97)

2、部颁《公路路线设计规范》(JTJ011－94)

3、国颁《城市道路设计规范》(CJJ37－90)

4、部颁《公路路基设计规范》(JTJ013－95)

5、部颁《公路工程抗震设计规范》(JTJ004－89)

6、部颁《公路沥青路面设计规范》(JTJ014－97)

7、部颁《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTJ012－94)

8、部颁《公路桥涵设计通用规范》(JTJ021－89)

9、部颁《公路砖石混凝土桥涵设计规范》(JTJ022－85)

10、部颁《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTJ023－85)

11、部颁《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024－85)

12、国颁《道路交通标志标线》(GB5768－99)

13、部颁《公路建设项目环境影响评价技术规范》(JTJ005－96)

14、国颁《道路工程制图标准》(GBJ50162－92)

15、部颁《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》(1996年)

16、部颁《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》

17、《城市人行桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）

18、《城市桥梁设计荷载标准》（CJJ77-98） 

4、 桥址处自然条件与工程地质状况

1、 桥址处工程地质状况

本设计段穿过山阳镇镇区，沿线两侧多为民房、店铺等，地上建筑相对稠密。桥址处地形略有起伏，根据安徽水利水电勘察设计院在本区的勘探成果，各主要土层工程特性揭露如下：

1 2层：杂填土，主要分布于道路表层，含砼路面、碎石、砖块、炉渣等杂物，结构松散。

1 3层：素填土，主要分布于部分路埂杂填土下，以褐黄色粉质粘土为主，可塑~软塑状。

2 层：粉质粘土、粘土，褐黄~灰黄色，湿，可塑~软塑状，中偏高压缩性。

3 层：淤泥质粉质粘土、淤泥质粘土，灰色，很湿，流塑状，高压缩性。

4 层：淤泥质粘土、淤泥质粉质粘土，灰色，饱和，流塑状，高压缩性，夹薄层粉砂。标贯击数2~3击。

5 2层：砂质粉土，褐灰色、很湿、软塑，中压缩性。具粘性土与粉砂互层状。

6 层：粉质粘土，暗绿色、褐黄色，可塑~硬塑状，低压缩性。

7 层：砂质粉土、下部渐变为粉砂，草黄色、灰黄色，中密~密实，中~低压缩性。标贯击数为8~24击，平均19击。

根据安徽水利水电勘察设计院的勘探报告，主要土层分布厚度及主要力学指标如下：

土层分布及主要力学指标表




层号
土层名称
土层厚度 
容许承载力
桩侧极限摩阻
桩尖极限端阻



(m)
(Kpa)
(Kpa)
(Kpa)

①2
杂填土
0.6~1.6m




②
褐黄色粉质粘土
2.3~3.2m
122
15


③
灰色淤泥质粉质粘土
4.7~5.7m
85
15
200

④
灰色淤泥质粘土
9.0~9.4m
80
25
300

⑤2
灰色砂质粉土
7.7~8.8m
95
50
1800

⑥
暗绿色粉质粘土
2.2~3.4m
145
80
2500

⑦
灰色砂质粉土
5m以上
130
70
4000

2、 地震

根据上海市标准《建筑抗震设计规程》(DBJ08-9-92)中的上海地区基本地震烈度分布图，场地的基本地震烈度为6度，设计按7度防范。

3、 水文气象

按照浦南东片片内二十年一遇的除涝标准，内河河网规划控制最高水位3.90m，因此内河设计高水位取3.90m。

本工程位置属北亚热带南缘，为东亚季风盛行地区，受海洋性气候影响较明显，灾害性天气较为频繁。本区年平均气温15.5゜C，平均年降雨量1085.8mm。

5、 技术标准

1、 通航标准

根据《上海化学工业区内河配套航道整治工程可行性研究报告》(上海航道勘察设计研究院)和本市内河航道规划，龙泉港具有V级航道功能，其最高设计通航水位3.00m，最低设计通航水位2.00m。
2、 梁底标高
梁底控制标高≥8m。

3、 荷载标准

人群荷载：3.5KN/m2
4、接线标准

按1:4人行坡道设计。

5、横断面布置

桥梁及接线总宽6m，横断面布置为：0.5m(栏杆、挡坎及路肩)+5m(人行道)+0.5m(栏杆、挡坎及路肩)
6、 总体线型设计

(一)、 平面线型

桥梁中心线与航道中心线正交，东侧接线与九港路相接，西侧接线则与山新路相接。桥梁及接线均为直线。

(二)、  竖曲线和纵坡

桥梁两侧接线设1:4下行坡与现有路面连接。主桥上设凸型竖曲线R=600m。

7、 主桥结构设计

(一)、  结构主要材料

1． 混凝土

① 连续梁：50#后张法预应力砼

② 桥面铺装：30#防水砼

③ 下部结构：台帽、墩帽、墩身、承台均为30#钢筋砼；台身为25#片石砼

④ 桩基础：40#预应力混凝土方桩（500(500）

2．主要钢材

① 普通钢筋：F-I级钢筋；F-II级钢筋
② 预应力钢束及锚具：ASTM270K级Φj15.24高强低松弛钢绞线，标准强度为1860Mpa，张拉控制力1395 MPa，弹性模量Ey=1.9×105 MPa，锚具采用OVM15-6、7锚固体系。预应力钢绞线及锚具的技术条件应符合“国际预应力学术联合会（FIP）”所规定的《后张系统认可及应用标准》。
③ 预埋钢板：A3钢，凡需焊接的钢材均需满足可焊性的要求。
3．桥上采用GJZ系列板式橡胶支座

4．主桥两端采用GQF-C-80型伸缩缝

(二)、  设计构造

本桥上部构造为预应力混凝土三跨（26.96m+35m+26.96m）连续箱梁，箱梁顶宽6m，底宽2.8m，全长为88.92m。箱梁横断面采用直腹板单箱单室，顶、底板表面横向水平。箱梁梁高为1.6m。箱梁腹板厚度由边、中支点处的0.60m变化至跨中的0.36m；底板厚度由支点的0.30m变化至跨中的0.18m；顶板厚度为0.20m；箱梁翼缘板悬臂长度为1.6m，端部厚度为0.15m，悬臂根部增加至0.35m；箱内上承托尺寸为0.3x0.15m，下承托为0.15x0.15m；箱梁中支点处设1.2m厚横隔板，边支点处设0.8m厚横隔板。
箱梁纵向预应力钢束按2根通长连续束、1根中跨短束设置。箱梁钢束采用7Φj15.24钢绞线，钢束张拉控制应力1395 MPa，锚具采用OVM15-7型，锚下控制张拉为1367.1KN。

下部结构桥墩为圆柱形实体墩，墩身直径1.3m，顶部墩瑁扩大为2.8x1.5m，墩底矩形承台厚度为1.5m、横桥向长度为3.6m、纵桥向宽度为2.4m；桥台为U型直立式挡墙台身，台下为矩形承台，承台厚度为1.5m、横桥向长度为6m、纵桥向宽度为3.5m。墩、台底基础均采用40x40cm钢筋砼方桩，每个桥墩为6根桩，桩长30m，每个桥台为6根桩，桩长30m。

全桥在1、2号墩顶处各设GJZ400×600×64板式橡胶支座两个，在0号及3号台处均设GJZF4 300×350×59板式橡胶支座各两个。

桥面铺装采用现浇30#防水砼，厚度为8~10.7cm，桥面设1%双向横坡。

桥梁两端采用GQF-C-80型伸缩装置，最大伸缩量为8cm。

桥梁外侧设置透空花式栏杆，横向宽22cm，栏杆底为护轮挡坎。

(三)、  施工工序及要点

由于龙泉港自红旗港南段施工期间允许封航，故河缺口人行桥在老桥拆除后，可实行断航措施。桩基础为预制方桩，采用锤击沉桩工艺。下部结构完成后直接于桥位处搭设施工支架，在支架上现浇连续箱梁，箱梁施工完成后拆除临时支架并落梁，设计体系形成后再施工栏杆等桥面系，铺装成桥。

1、 桥梁施工次序：

a) 先施工桥台和桥墩，包括打入桩、承台和墩台身，要求尺寸准确、严格控制墩台身倾斜度，各墩台的砼颜色应一致，表面平整光洁，墩身砼应一次浇注完成，以确保其整体性。此外桥台台帽中背墙须待箱梁施工完成后再行施工；

b) 在墩顶上安装板式橡胶支座，其安装质量及技术条件应满足规范要求；
c) 搭设现浇箱梁满堂支架，要求支架基础地基土体允许承载力大于120kPa；

d) 对支架进行堆载预压，堆载重量相当于箱梁重量，当支架的变形及其基础沉降和不均匀沉降稳定后，方可卸载；

e)  支架上立模浇注连续箱梁，待混凝土达到90%设计强度以上时，张拉纵向预应力钢束；

f)  拆除箱梁满堂支架，要求先拆除边、中跨跨中附近的支架，然后拆除支点附近的支架，拆除支架时应均匀对称进行；

g) 浇筑桥台背墙，安装主桥两端伸缩装置、桥面铺装、栏杆、挡坎及桥面排水构造等桥面系构造；

2、 箱梁砼沿梁高可分两次浇注，腹板与底板的砼应密实，不能漏浆，以免影响箱梁的整体质量及外观；

3、 应严格保证箱梁砼的质量和强度，在浇注新梁段砼以前应将旧砼的接缝凿毛洁净，以保证新旧砼的整体性，并注意砼的养护；

4、 全桥箱梁砼的颜色应保持一致，表面平整光洁，所用水泥品种宜与桥墩砼颜色一致；

5、 严格控制各梁段断面尺寸，梁高、梁宽、桥面宽度误差应满足施工规范的要求，细部尺寸误差不得大于该部位尺寸的(1%；箱梁顶面标高误差不得大于1cm，轴线误差不大于1cm；

6、 为防止砼裂缝和边棱角碰损，箱梁砼强度大于20MPa时才能拆除模板，砼强度达到36Mpa以上时才能张拉预应力钢束；

7、 边、中跨合拢段及各相应节段的砼浇注时间差不能间隔过长；

8、 预应力张拉：

a) 锚具进货后必须检查有无损伤，严禁使用不合格的锚头及夹片，锚头平面必须与钢束管道垂直，锚头中心要对准管道中心；

b) 纵向预应力钢束采用两端对称张拉，横桥向亦应对称张拉，允许张拉有先后；

c) 张拉时应有标记，以便测定各钢束的引伸量，张拉时采用双控，油压值的误差不得超过(2%，实际引伸量和理论值的误差应满足施工规范的要求；

d) 钢束张拉步骤：

   0

    初应力15%σk 

  103%σk （持荷5分钟） 

锚固，张拉时，应计入锚圈口损失及千斤顶内摩阻损失；

e) 钢束张拉完毕后，严禁撞击锚头，钢绞线多余长度应用砂轮切割机切割，严禁使用电切割。切割后留下的钢绞线长度（露出锚头外长度）不得小于2.5cm；

f) 管道压浆要求密实，压浆前应用压缩空气或压力水清除管道内杂质，水泥砂浆的水灰比不宜超过0.4～0.45，抗压强度R28=40MPa，不得掺入各种氯盐，可掺入减水剂，用量由试验决定。为减小收缩，可掺入0.0001水泥用量的铝粉或0.02水泥用量的外加剂作为膨胀剂；

9、严格控制桥面铺装层的厚度和重量，为此应保证箱梁顶面标高的准确，并应确保桥面铺装层的密实度；

10、 桥梁伸缩装置的安装温度为15～25℃；

11、 施工时应严格保证预应力钢束管道位置的准确，采用预应力钢束管道定位钢筋，使其固定在钢筋骨架上；

12、 预应力锚具下的喇叭管和螺旋钢筋为锚具配套产品，图中未表示，施工时不得遗漏；

13、 普通钢筋间或普通钢筋和预应力钢束相碰时的处理原则：次要钢筋让位于主要钢筋，普通钢筋让位于预应力钢束；

14、 为使桥面铺装与箱梁紧密地结合为整体，箱梁顶面必须拉毛，且用水冲洗干净后方可浇筑桥面砼，桥面铺装砼必须振捣密实；

15、 台前、台后地基与路基地基统一处理，详见路基部分。桥台填土要求用砂砾石土或碎石土，自台前向台后分层夯实。在填筑的同时，应对桥台进行竖向及水平向位移观测。

16、 台后选择强度高、压实快、透水性好的砂砾土等填料，填料要求级配得当；

17、 在伸缩缝处，为保证成桥后桥面伸缩缝良好的使用状况，施工时注意保证梁体间距及梁体与桥台背墙间距4cm；

18、 预制方桩采用锤击沉桩，沉桩停锤标准以标高控制，贯入度作校核，最后10击平均贯入度不超过3mm。桩沉放后，桩顶标高允许偏差为＋10cm，－0.0cm。

19、 除注明外，各图尺寸均以cm计，标高以m计，钢材规格以mm计。

20、 桥型布置图中钻孔柱状图仅供参考。若参考资料中提供的地质资料与实际不符，宜补充地质勘探，并根据勘探结果调整桩基设计标高；

21、 施工前应先熟悉全套施工图纸，将预留钢筋、预留孔、预埋钢板等按图中位置准确地埋设和预留，以免遗漏；施工过程中所需预留的钢筋等，请施工单位根据施工需要自行预埋或预留，并应满足锚固部件的强度要求；

22、 施工应严格按照《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-89）和《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-94）执行。

8、 引道接线

(一)、 道路型式

桥头接坡路基与桥梁同宽，路基全宽6m，其中两侧各宽50cm为挡墙压顶，设平坡，人行道宽5m，不设横坡，由于人行桥位于城镇地区，两侧建筑物较多，路基填方边坡受到限制，故采用挡墙结构。挡墙外侧设底宽0.55m、高0.5m的砌石边沟排水。路面两侧设透空花式栏杆，结构同桥上栏杆。

(二)、 路基回填

路基回填最高为4m，设计采用石灰土回填，石灰含量5%~7%，回填前应清理路床，整平压实，回填料应分层回填。每层填筑厚度为30cm，压实度采用重型压实标准，离结构层80cm以下压实度为0.9，离结构层80cm以内为0.93。
(三)、 路面结构

由于本桥功能适用于人群及非机动车，接坡路面设人行台阶及车行坡道。路面结构自上而下为2cm厚10号水泥砂浆粉刷层；10cm厚20号水泥混凝土；8cm厚级配碎石，两侧接坡各设一道沉降缝。
－ 1 －


