K0+125   1-8米钢筋混凝土板桥
设  计  说  明  书
一、概述
1、本桥位于蒙自行政中心8号路道路K0+125公路曲线上，JD1ay=106°16´24´´,R=193.9M。
二、设计依据
1、交通部标准《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）

2、交通部标准《公路桥涵设计通用规范》（JTJD60-2004）

3、交通部标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTGD62-2004）

4、交通部标准《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTJ024-85）

5、交通部标准《公路圬工桥涵设计规范》（JTGD61-2005）

6、交通部标准《公路工程抗震设计规范》（JTJ004-89）

7、交通部标准《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）

8、中华人民共和国行业标准《城市道路设计规范》（CJJ37-90） 
.9、中华人民共和国行业标准《城市桥梁设计荷载标准（CJJ-98）        

三、设计技术指标
1、 设计荷载：公路Ⅱ级；人群荷载：3.5kN/m2;
3、桥面净宽： 10米机动车道+2×4米人行道+2×0.25米栏杆;
4、设计纵坡：-2.772%;
5、抗震设防：7度，设计基本地震加速度值为0.10g。
五、主要材料
1、混凝土

钢筋混凝土预制板、铰缝、桥面铺装、台帽、支座垫石为C30砼；背墙、侧墙上、栏杆为C25砼；基础为C15片石砼。

2、 砌体

用M10浆砌MU30片、块石，块石镶面，片石填心。

3、 钢筋

直径≥12mm用HRB335热扎螺纹钢筋；直径<12mm用R235热扎圆钢筋。

4、支座

桥台伸缩缝处两端设置板式橡胶（GYZФ150×28mm）支座。

5、伸缩缝

本桥在两岸桥台处设伸缩缝。

六、设计要点
1、桥面横向由18块板组成。

2、桥面横向坡度由台帽支座垫石及桥面铺装来调整。

3、桥面铺装为10厘米厚C30水泥混凝土层，4厘米厚细粒式沥青砼层和6厘米厚粗粒式沥青砼层。

4、荷载横向分配系数计算按以下方法进行：各截面弯距及跨中到L/4截面的剪力均用铰接板法计算，支点剪力按杠杆法计算，支点到L/4截面按直线内插。

5、防震挡块与边板间设以弹性衬垫（橡胶块）。

6、桥台为U形桥台。要求地基容许承载力不小于200KPa，开挖后视其地质情况调整其基底标高，当地基容许承载力不能满足要求时，需请设计单位另案处理。
七、施工要点

  1、请认真阅读设计图纸，充分理解设计意图。施工时认真对设计标高，各部尺寸以及桥梁与路线等进行复核。

2、应严格控制各梁断面尺寸，梁高、梁宽桥面宽度误差应符合《公路桥涵施工技术规范》           要求。

3、为防止混凝土裂缝和边棱破损，实心板混凝土强度达到80%时方可拆模。

4、为使全桥颜色一致，建议用同一厂家、同一品种水泥浇注。

5、由于考虑了部分桥面混凝土参与板的受力，故板梁顶面应拉毛并垂直于跨径方向划槽。槽深0.5-1.0厘米左右，每延米不少于10道，并于板顶面嵌设短钢筋。

6、板（梁）的主钢筋接长应采用闪光对接焊，焊接接头应按规程进行冷弯和强度检验。

7、板砼采用整体浇筑，斜向分层，由一端向另一端或者由中向两端或者由两端向中循环渐进的施工方法，层间间隔时间不能超过初凝时间。

8、桥位放样应反复核校，同时施工过程中应注意各部尺寸和标高的检查，一但出现质量事故，很难弥补。

9、台背填料采用砂砾石，分层夯实后的压实度要求达到93%以上，在路面基层下1.5米内压实度应大于95%以上，以改善桥头跳车情况。

10、在运输预制板中，要采取可靠措施，不使预应力产生的负弯矩起破坏作用，一般可利用板端环给预制板施加一个正弯矩，如图所示：


[image: image1.wmf]
11、浇筑铰缝前，必须清除面上的浮皮，并用水冲洗净后方可以浇筑铰缝内砼及水泥砂浆，铰缝砼及砂浆必须振捣密实。

12、对人行道等与预制板间连接的钢筋，在预制空心板时应注意，相应的位置，并要求预先埋入预制板内。
 13、本图只供有道桥施工资质的专业队伍施工。
14、未尽事宜按照《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）和《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）有关条文规定办理。
八、其他有关问题

1、 电线、电讯、水管、电缆等可由人行道板下通过。

蒙 自 建 设 局 
           二OO七年八月















PAGE  
1

_1153489350.dwg

