2第十章
“工具”中的常见问题


210.1
如何取消自动保存功能？


210.2
如何定义快捷键？


310.3
如何查询工程量？


410.4
为什么采用SPC计算的薄壁钢箱截面的抗扭惯性矩小于理论计算值？


510.5
为什么相同的截面用CAD与SPC计算的截面特性不同？


510.6
为什么SPC里定义的截面无法导出sec格式文件？





第十章 “工具”中的常见问题

10.1 如何取消自动保存功能？

具体问题

因为模型比较大，因此每次保存时间比较长，如何取消自动保存功能？
相关命令

工具〉参数设置...
问题解答

MIDAS默认每隔10分钟自动保存模型一次，如果不需要自动保存功能，可以在“参数设置”中取消自动保存功能。
[image: image1.jpg]BEEATE.
afagm:  [oRoeRERARE
s [P SRS Lo Tty |
P e o T e

I BT & 03 4
¥ IR (b
RITARER F= +

IfEER:  © AEMEER  C APRATHER

I L

[ AEHARHEFERETR spmsuE | BEmuE ([ o By |





图9.1.1 参数设置

相关知识

在参数设置中还可指定是否对模型生成备份文件、以及最近查看项目的数量。最近建立的项目会在主菜单“文件”下显示，便于直接打开模型进行查看。
10.2 如何定义快捷键？

具体问题
有时从主菜单调取命令会比较繁复，能否对一些常用命令定义快捷键呢？
相关命令

工具〉用户定制〉用户定制...
问题解答

可以在“用户定制”的“keyboard”中定义快捷键。如要将“运行PSC设计”键定义为快捷键F10，在“用户定制”中的category中选择设计栏，然后在下面的Commonds中选择“运行PSC设计”项，在Press New Shortcut中输入要指定的快捷键，如果对话框下方提示这个快捷是“Unassigned”那么就可以将此键作为“运行PSC设计”的快捷键，否则还需再选择其它的快捷键组合来作为“运行PSC设计”的快捷键。
[image: image2.jpg]Connends | Tostbars Keybosrd |Hena | options|

Category
Bitm) -
Connands

ETR s
EEaT
i

i
e i

Deseriptic

Set hccalerstor

Defanlt |

Carrent

Press Now Shorteut Reget AL
1o

H

Assigned
[Unassi gned]

Close

:





图9.2.1 定义“运行PSC设计”快捷键为F10
相关知识

在用户定制中，除可以定义快捷键外，还可指定在图形窗口中显示哪些图标菜单栏（Toolbars）、主菜单各命令的含义（Commonds）。
10.3 如何查询工程量？

具体问题
如何得到模型中混凝土的用量？
相关命令

工具〉材料统计...
问题解答

可以通过混凝土材料统计得到混凝土的用量。在材料统计中选择第一种查询方法查看每种截面对应的材料的用量。
[image: image3.jpg]HEGHEHR

MBI
EETrErmera

o I3eu s
D s et
[

e
W ERHERATS

IHET: (D \MIDASTISE civi 120060 IR AREL E B
v




 [image: image4.jpg]1
3
5
H
7
4
s

IR

#ES , BESH, 718

2]
&

BBR W, n

&R

s

4

B2

1
2
3
3
3
h
H

@5
@5

s

s

s
Wire16T0
Strandleso

esBet0nt
e3Bet001
So0e0n1
So0etont
So0etont
a50et001
as0e+001

s1set0n2
Segatonz
&T0e4002
SE0e001
32et0n3
Sz5et0n2
Seet0n2

Sa0e+003

o0e+000
00<+000
00e+000
138et002
S24e4003
o00<+000
o0<+000

384003

o0<+000
o0<+000
G05e4003
stet0nz
63024003
2T4stonz
28Ta4002

a38et003

so1et003
38setonz
11564003
SSet0n3
7214004
s38et0n2
Oulss0n2

TTTat004





图9.3.1 材料统计对话框               图9.3.2 材料统计类型1输出内容

相关知识

材料统计中对于梁和桁架单元所用材料统计有三种表示类型，类型1输出截面号、截面名称以及每个截面号对应截面所用材料类型、材料用量；类型2输出截面名称以及每个截面名称对应的材料类型、材料用量；类型3仅输出每种截面名称对应的材料用量。因此通常选择按类型1来输出，因为截面号是截面唯一确定的标识。
10.4 为什么采用SPC计算的薄壁钢箱截面的抗扭惯性矩小于理论计算值？
具体问题
使用spc计算得到的扭转常数太小，是计算出错还是模拟方法不对？
相关命令

工具〉截面特性值计算器...
问题解答

薄壁箱梁的闭合箱体在生成截面前应定义为闭合曲线，然后再定义截面、计算截面特性。
[image: image5.jpg]Broperty Yiew Tools Help

Section
| arow

 haterial

, i wieor

e - Intersect
ed Loop ey
slate = Estend

‘ = Merge
o

et == Reverse

ad K Dedete

B 7 Seale Line
= Change Hidth
e

« Line Erick

e Hidth B




图9.4.1 定义闭合曲线

相关知识
数据库中截面的截面特性是按照经验公式计算的。SPC以及所有PSC截面是对截面进行网格划分，然后采用不同的积分计算方法得来的。其中SPC中plane截面和所有的PSC截面采用的是对截面划分为细密的矩形网格，对各矩形网格计算截面特性并积分所得。对于line截面是按照薄壁构件计算，如果该薄壁截面是闭合截面，在定义截面前需要将闭合箱体定义为闭合曲线，然后再计算薄壁截面的截面特性。

如果截面类型为Line，且在生成截面前定义了闭合曲线（Register Closed Loop）时，程序按薄壁闭合截面计算抗扭刚度，否则按一般截面计算抗扭刚度。
相关问题
问题9.5，问题9.6。
10.5 为什么相同的截面用CAD与SPC计算的截面特性不同？

具体问题

混凝土截面在cad中使用查询面域特性的方法和在midas中生成截面文件的方法得到的截面特性相差很大，为什么？
相关命令

工具〉截面特性值计算器...
问题解答

在cad中得到的截面特性是相对于坐标轴位置的。而midas截面特性是相对于截面中性轴的。因此两种方法得到的惯性矩由于cad中截面位置的原因会相差很多。
相关知识

SPC和CAD计算截面特性采用的都是截面积分的方法，但在计算薄壁闭合截面的抗扭刚度时，SPC采用的是薄壁闭合截面抗扭惯性矩计算公式，而CAD仍采用截面积分的计算方法，此方法不适合计算薄壁闭合截面的抗扭惯性矩。因此计算薄壁截面特性时必须采用SPC。
相关问题
问题9.4，问题9.6。
10.6 为什么SPC里定义的截面无法导出sec格式文件？

具体问题

用SPC定义了一个鱼腹形截面，但在文件〉导出中无法导出MIDAS的section文件，如何导出sec文件？
相关命令

工具〉截面特性值计算器...
问题解答

如果导出sec文件，需要在“modle〉section〉export”中执行，而不是在“file>export”中导出。
相关知识
在“模型〉截面〉导出”中可以导出多种截面文件类型，如图9.6.1所示。
[image: image6.jpg][Export Section ~

Export
File Name

L
 SPC Project Fie
© QVIL MCT Fie
 Gen MGT Fle
 MIDAS Section Fle
 AUtDCAD DXF Fie
 Text Fie

pply | Close




图9.6.1 SPC可以导出的截面文件类型

相关问题
问题9.4，问题9.5。






















































